广东罗翔铝业有限公司

自行监测方案

2020年5月18日

1、企业基本情况

企业名称：广东罗翔铝业有限公司

法人代表：杨津明

所属行业：有色金属加工延压

生产周期：连续生产

地址：广东省佛山市三水区

联系人：黄锦联

联系电话：13516600339

电子邮箱：86421533@qq.com

主要生产设备：公司主要生产工艺为熔铸→挤压→表面处理，表面处理包括氧化着色、电泳、粉末喷涂。公司现有熔铸生产线、挤压生产线、氧化着色生产线、电泳生产线、粉末喷涂生产线生产线等。

废水处理及排放情况：公司拥有1套污水处理设施，采用废水收集→中和暴气→絮凝→沉淀→浓缩→压滤处理工艺，处理能力800吨/天。废水统一收集处理，达标后统一排放。（附废水处理流程图）

废水收集池

中和池

絮凝池

沉淀池

浓缩池

板式压滤机

渣作为危险废物找有资质公司处理

图1  废水处理流程图

废气处理及排放情况：

熔铸废气：公司建有配套废气处理装置，采用碱液喷淋→沉降对熔铸废气进行处理，处理能力6000m3/h，处理达标后通过2个规定的排污口排放。（附废气处理流程图）

熔铸炉产生粉尘和烟气

抽 风 机

吸 收

沉降

雾状水喷淋

处理后水回流水池重复使用

烟气检测

达标排放

图2  熔铸废气处理流程图

粉末喷涂有机废气2套：公司建设粉末喷涂有机废气处理设施，采用UV光解+等离子的工艺进行处理，处理能力21204 m3/h，和喷淋+UV光解的处理达标后通过规定的2个排污口排放。（附废气处理流程图）

有机废气

等离子

UV光解

达标排放

图2  卧式粉末喷涂有机废气处理流程图

有机废气

水雾喷淋

UV光解

达标排放

图3  立式粉末喷涂有机废气处理流程图

# 2、监测内容

## 2.1 监测点位布设

全公司/全厂污染源监测点位、监测因子及监测频次见表1。（附全公司/厂平面布置及监测点位分布图）

表1 全厂污染源点位布设

| 污染源类型 | 排污口编号 | 排污口位置 | 监测因子 | 监测方式 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加热废气 | FQ-449001 | 熔铸车间1号环保炉烟囱 | 氮氧化物、二氧化硫、、颗粒物、烟气黑度 | 第三方机构监测 | 每季度监测 |  |
| 喷涂固化废气 | FQ-449002 | 喷涂卧式线废气排放口 | 苯、甲苯、二甲苯、总VOCs | 第三方机构监测 | 每季度监测1次 |  |
|  | FQ-449003 | 喷涂立式线废气排放口 | 苯、甲苯、二甲苯、总VOCs | 第三方机构监测 | 每季度监测1次 |  |
| 氧化、着色废气 | FQ-449004 |  | 硫酸雾、碱雾 | 第三方机构监测 | 每季度监测1次 |  |
| 碱槽废气 | FQ-449006 |  | 碱雾 | 第三方机构监测 | 每季度监测1次 |  |
| 煲模废气 | FQ-449007 |  | 碱雾 | 第三方机构监测 | 每季度监测1次 |  |
| 加热固化废气 | FQ-449009 |  | 苯、甲苯、二甲苯、总VOCs | 第三方机构监测 | 每季度监测1次 |  |
| 废水 | WS-449001 | 公司北部废水处理车间外 | pH、氨氮、氟化物、镉、汞、化学需氧量、六价铬、铝、镍、铅、石油类、悬浮物、砷、总铬 | 第三方机构监测与自动检测相结合 | pH、化学需氧量、氨氮每日监测，其余项目每季度监测 |  |
|  | WS-449001-1 |  | 镍 | 第三方机构监测 | 每季度监测1次 |  |
|  | / | 喷涂车间出水排放口 | 六价铬、总铬 | 第三方机构监测 | 每季度监测1次 |  |
| 厂界噪声 | ▲1# | 公司东部 | 厂界噪声 | 第三方机构监测 | 每季度一次（如夜间有生产也需同日监测） | 排污口编号为厂界噪声监测点位 |
|  | ▲2# | 公司南部 | 厂界噪声 | 第三方机构监测 |  |  |
|  | ▲3# | 公司西部 | 厂界噪声 | 第三方机构监测测 |  |  |
|  | ▲4# | 公司北部 | 厂界噪声 | 第三方机构监测 |  |  |

监测方式是指①“自动监测”、②“手工监测”、③“手工监测与自动监测相结合”

## 2.2 监测时间及工况记录

记录每次开展自行监测的时间，以及开展自行监测时的生产工况。废气排放口安装了在线监测装置，连续监测；废水排放口也安装了在线监测装置，部分指标自动监测，部分指标手动监测。

2.3 自行监测

2.3.1手工或自动监测

2.3.1.1 受委托的监测机构名称：

2.3.1.2 监测机构监测资质：

2.3.1.3 委托监测的项目：废水、废气、噪声

2.3.1.4 委托监测频次：每季度一次

2.3.1.5 监测机构人员是否有上岗证：是

2.3.1.5监测分析方法、依据及仪器见表2。（监测分析方法选用国家、行业标准方法）

表2  监测分析方法、依据和仪器

| 监测因子 |  | 监测分析方法 | 方法来源 | 检出限 | 监测仪器 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 型号 |
| 废水 | pH | 2002年便携式PH计法（B） | 《水和废水监测分析方法》 | 0-14无量纲 | pH计 | PH-100 |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | HJ535-2009 | 0.025 mg/L | 紫外可见分光光 度计 | T6新世纪 |
|  | 砷 | 原子荧光光度计 | HJ 694-2014 | 0.0003mg/L | 原子荧光光度计 | AFS-933 |
|  | 氟化物 | 离子选择电极法 | GB/T 7484-1987 | 0.05 mg/L | 离子计 | PXSJ-216 |
|  | 镉 | 石墨炉原子吸收法 测定 | 《水和废水监测分析方法》（第四版） | 0.0001 mg/L | 原子吸收分光光 度计 | TAS-990G |
|  | 汞 | 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 0.00004 mg/L | 原子荧光光度计 | AFS-933 |
|  | 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 | 4 mg/L | 滴定管 | / |
|  | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分 光光度法 | GB/T 7497-1987 | 0.004 mg/L | 紫外可见分光光 度计 | BlueStar A |
|  | 铝 | 电感耦合等离子发射光谱法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版） | 0.009 mg/L | 电感耦合等离子 发射光谱仪 | Optima8000 |
|  | 镍 | 电感耦合等离子发射光谱法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版） | 0.007 mg/L | 电感耦合等离子 发射光谱仪 | Optima8000 |
|  | 铅 | 石墨 炉原子吸收法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版） | 0.001 mg/L | 原子吸收分光光 度计 | T AS -9 90 G |
|  | 石油类 | 红外分光光度法 | HJ 637-2018 | 0.06mg/L | 红外分光测油仪 | OIL480 |
|  | 悬浮物 | 重量法 | GB/T 11901-1989 | 4 mg/L | 电子天平 | FA2104 |
|  | 总铬 | 二苯碳酰二肼分 光光度法 | GB/T 7466-1987 | 0.004 mg/L | 紫外可见分光光 度计 | BlueStar A |
| 熔铸 废气 | 氮氧化物 | 定电位电解法 | HJ 693-2014 | 3 mg/m3 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | tZR-3260D |
|  | 二氧化硫 | 定电位电解法 | HJ 57-2017 | 3 mg/m3 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | ZR-3260D |
|  | 颗粒物（烟尘） | 低浓度颗粒物的测定 | 重量法 HJ 836-2017 | 1 mg/m3 | 电子天平 | AUW220D |
|  | 烟气黑度 | 测烟 望远镜法（B） 5.3.3（2） | 《空气和废气监测分析发放》第四版 | / | 烟气黑度监测望 远镜 | PANDA |
| 喷涂固化、加热固化有机 废气 | 苯 | 活性碳吸附-二硫化碳解吸气 相色谱法 6.2.1（1） | 《空气和废气监测分析发放》第四版 | 0.010 mg/m3 | 气相色谱仪 | GC9720 |
|  | 甲苯 |  |  | 0.010 mg/m3 |  |  |
|  | 二甲苯 |  |  | 0.010 mg/m3 |  |  |
|  | 总VOCs | DB 44/816-2010 附录 D VOCs 监测方法 | DB44/816-2010附录E VOCs监测方法 | 0.0005 mg/m3 | 气相色谱仪 | GC9720 |
| 氧化、着色、煲模、碱槽废气 | 碱雾 | 电感耦 合等离子体发射光谱法 | HJ 1007-2018 | 0.2 mg/m3 | 电感耦合等离子 发射光谱仪 | Optima8000 |
|  | 硫酸雾 | 离子色谱法 | HJ 544-2016 | 0.2 mg/m3 | 离子色谱 | Aquion |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB 12348-2008 | / | 多功能声级计 | AWA6228+ |

2.4 监测质量保证措施

监测全过程按照相关法律法规、标准和技术规范开展监测活动，选择与监测活动相适应的质控方法，包括按规范要求做好水样采集、保存工作，并实施记录；使用标准物质、空白试验、平行样测定等措施；出具监测数据所需的主要监测设备，应依法送有资质的计量检定单位进行检定或校准，并在检定或校准合格的有效期内使用。安装了废水在线监测系统，委托长天思源有限公司运营维护。

# 3、执行标准

各污染因子排放标准限值见表3

表3 各污染因子排放标准限值

| 污染物类别 | 监测点位 | 污染因子 | 执行标准 | 标准限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加热废气 | FQ-449001 | 氮氧化物 | GB9078-1996 | —— | mg/m3 |
|  | FQ-449001 | 二氧化硫 | GB9078-1996 | ≤850 | mg/m3 |
|  | FQ-449001 | 烟尘 | GB9078-1996 | ≤200 | mg/m3 |
|  | FQ-449001 | 烟气黑度 | GB9078-1996 | ≤1 | 级 |
| 喷涂固化废气 | FQ-449002 | 苯 | DB44/816-2010 | ≤0.2 | mg/m3 |
|  | FQ-449002 | 甲苯与二甲苯合计 | DB44/816-2010 | ≤1.4 | mg/m3 |
|  | FQ-449002 | 总VOCs | DB44/816-2010 | ≤2.8 | mg/m3 |
| 喷涂固化废气 | FQ-449003 | 苯 | DB44/816-2010 | ≤0.2 | mg/m3 |
|  | FQ-449003 | 甲苯与二甲苯合计 | DB44/816-2010 | ≤1.4 | mg/m3 |
|  | FQ-449003 | 总VOCs | DB44/816-2010 | ≤2.8 | mg/m3 |
| 氧化、着色废气 | FQ-449004 | 硫酸雾 | GB 21900-2008 表5 | ≤30 | mg/m3 |
|  | FQ-449004 | 碱雾 | / | / | / |
| 碱槽废气 | FQ-449006 | 碱雾 | / | / | / |
| 煲模废气 | FQ-449007 | 碱雾 | / | / | / |
| 加热固化废气 | FQ-449009 | 苯 | DB44/816-2010 | ≤0.2 | mg/m3 |
|  | FQ-449009 | 甲苯与二甲苯合计 | DB44/816-2010 | ≤1.4 | mg/m3 |
|  | FQ-449009 | 总VOCs | DB44/816-2010 | ≤2.8 | mg/m3 |
| 废水 | WS-449001 | pH值 | GB21900-2008表2 | 6~9 | 无量纲 |
|  | WS-449001 | 氨氮 | GB21900-2008表2 | ≤15 | mg/L |
|  | WS-449001 | 氟化物 | GB21900-2008表2 | ≤10 | mg/L |
|  | WS-449001 | 砷 | GB21900-2008表2 | - | - |
|  | WS-449001 | 镉 | GB21900-2008表2 | ≤0.05 | mg/L |
|  | WS-449001 | 汞 | GB21900-2008表2 | ≤0.01 | mg/L |
|  | WS-449001 | 化学需氧量 | GB21900-2008表2 | ≤25 | mg/L |
|  | WS-449001 | 六价铬 | GB21900-2008表2 | ≤0.2 | mg/L |
|  | WS-449001 | 铝 | GB21900-2008表2 | ≤3.0 | mg/L |
|  | WS-449001 | 铅 | GB21900-2008表2 | ≤0.2 | mg/L |
|  | WS-449001 | 石油类 | GB21900-2008表2 | ≤3.0 | mg/L |
|  | WS-449001 | 总铬 | GB21900-2008表2 | ≤1.0 | mg/L |
|  | WS-449001-1 | 镍 | GB 21900-2008 表 2 | ≤0.5 | mg/L |
|  | 喷涂车间出水排放口 | 六价铬 | GB21900-2008表2 | ≤0.2 | mg/L |
|  |  | 总铬 | GB21900-2008表2 | ≤1.0 | mg/L |
| 厂界噪声 | ▲1# | 厂界噪声 | GB 12348-2008 | 65昼/55夜 | Leq（A） |
|  | ▲2# | 厂界噪声 | GB 12348-2008 | 65昼/55夜 | Leq（A） |
|  | ▲3# | 厂界噪声 | GB 12348-2008 | 65昼/55夜 | Leq（A） |
|  | ▲4# | 厂界噪声 | GB 12348-2008 | 65昼/55夜 | Leq（A） |
| 周边环境（根据环评要求） |  |  |  |  |  |

4、监测方案的实施

本监测方案于2020年5月18日开始执行。